О состоянии окружающей среды

Октябрьского муниципального района

в 2017 году.

ЧАСТЬ 1. СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

- 1.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

1.1.1. Общие сведения

Октябрьский район расположен на территории Уфимского плоскогорья, представляющего собой возвышенное плато, расчлененное речными долинами.

Абсолютные отметки плато 300-350 м, а самая высокая точка (424,5 м) отмечена на водоразделе рек Тига и Тана. Нарастание высот, где плато незаметно переходит в предгорья западного склона Уральской складчатой страны.

Значительная приподнятость плато над окружающей территорией способствует глубокому эрозионному расчленению поверхности. Среди форм рельефа имеют распространение речные долины, овраги, балки, увалы и холмы. На западе района территория слабо всхолмлена, рассечена неглубокими речными долинами с пологими склонами и по мере продвижения на восток степень всхолмленности возрастает. На востоке района территория рассечена более глубокими долинами рек, водораздельные пространства всхолмлены, местами выделяются крупные холмы с округлыми вершинами и пологими склонами, покрытые лесом. Характерны для данной местности карстовые формы рельефа в виде воронок, ям, котловин, провалов, сухих речек. Наиболее ярко выражены карстовые формы на северо-востоке района, где в связи с развитием карста слабо развита речная сеть. На левобережье р. Ирени карстовый рельеф сменяется овражно-эрозионным, а речная сеть становится гуще. Среди таких местностей в районе первенствует: плакерный, холмисто-увалистый, долинно - речной, останцево - междуречный и низкогорный.

По материалам ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»

Таблица 1.

1.1.2. Минерально-сырьевые ресурсы в нераспределенном фонде недр

| № пп | Наименование месторождения (участка недр) | Полезное ископаемое (наименование баланса запасов) | Количество запасов полезного ископаемого по категориям на балансе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атерское | нефть | С1 геологические - 730 тыс. т, извлекаемые -113 тыс. т |
|  |  | растворенный газ; газ газовой шапки | С1 - 6 млн. куб. м; С1 - 31 млн. куб. м |
| 2 | Биавашское (основная часть месторождения находится в Республике Башкортостан) | нефть | С1 геологические - 19 тыс. т, извлекаемые - 4 тыс. т; С2 геологические - 482 тыс. т, извлекаемые -131 тыс. т |
|  |  | растворенный газ | С1 - 2 млн. м3. |
| Продолжение таблицы 1. |  |  |  |
| 3 | Бурцевское | нефть | С1 геологические - 454 тыс. т, извлекаемые - 104 тыс.т |
|  |  | растворенный газ | С1 -13 млн. м3. |
|  |  | газ газовой шапки | С2 - 56 млн. куб. м |
| 4 | Дороховское газонефтяное месторождение Большая часть месторождения в распределенном фонде | нефть | С1 геологические - 31тыс. т, извлекаемые - 7 тыс. т |
|  |  | растворенный газ | С1 -1 млн. м3. |
|  |  | гелий в растворенном газе | С1 -1 тыс. м3. |
| 5 | Саварское | нефть | С1 геологические - 1182 тыс. т, извлекаемые - 337 тыс. т |
|  |  | растворенный газ | С1 - 11 млн. м3. |
| 6 | Тюшевское | нефть | С1 геологические - 29 тыс. т, извлекаемые - 3 тыс. т |
| 7 | Черчинское | нефть | С1 геологические - 86 тыс. т, извлекаемые -11 тыс. т; С2 геологические - 135 тыс. т, извлекаемые - 18 тыс. т |
|  |  | растворенный газ | C1- 1 млн. куб. м; Сг - 2 млн. м3. |
| 8 | Южно-Алтыновское | нефть | С1 геологические - 244 тыс. т, извлекаемые - 85 тыс. т; С2 геологические - 220 тыс. т, извлекаемые - 77 тыс. т |
|  |  | растворенный газ | С1 - 5 млн. куб.м; С2 - 4 млн. м3. |
| 9 | Бартымское | пресные воды | B+ С1 0,64 тыс. м3/сутки |
| 10 | Октябрьское | пресные воды | В 1,21 тыс. м3/ сутки |
| 11 | У реки Тарт №823 | торф (торф: группа Прочие, подгруппа Зазоленные) | забалансовые - 26 тыс. т |
| 12 | Ненастьинское,участок Остальная площадь | песок (пески для строительных работ) | B+ С1 379 тыс. м3 |
| 13 | Верхне-Озерское | глина (кирпично-черепичное сырье) | A+B+ С1 -1071 тыс. м3 |
| 14 | Болыпе-Сарсинское | доломит оолитовый (камни пильные) | B+ С1 - 1622 тыс. м3 |
|  |  | доломит, известняк доломитизированный (строительные камни) | С1 - 9312 тыс. м3 |
| 15 | Алмазовское | известковые туфы (карб. породы для химической мелиорации кислых почв) | B+ С1 - 555 тыс. м3, забал.- 1072 тыс. м3 |
| 16 | Каменское | выветрелые доломиты (карб. породы для химической мелиорации кислых почв) | A+B+ С1 - 3725 тыс. м3; С2 - 1173 тыс. м3 |
|  |  | плотные доломиты (карб. породы для химической мелиорации кислых почв) | С2 - 6827 тыс. м3 |

1.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Территория Октябрьского района занимает площадь 3444,5 кв.км. (2,15 % территории Пермского края). В структуре земельного фонда  значительную площадь занимают земли лесного фонда – 1580,84 кв. км или 45,9 % территории района, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1550,4 кв. км или 45 % территории, из них сельскохозяйственные угодья – 811,08 кв. км (52 % от площади категории земель сельскохозяйственного назначения) и 23,5 % от площади района), земли запаса занимают 167,40 кв. км или 4,9 %, земли населенных пунктов – 127,57 кв. км или 3,7 %. Остальные категории земель составляют в совокупности 0,5 % территории района. Земельные ресурсы, находящихся в государственной собственности РФ - 158982 га, в собственности Пермского края - 245 га.

Таблица 2.

Распределение земель Октябрьского района по категориям 2017 г., кв. км

| Категория земель | Площадь |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1550,4 |
| Земли населенных пунктов | 127,57 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 18,23 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,07 |
| Земли лесного фонда | 1580,84 |
| Земли запаса | 167,40 |
| Итого | 3444,5 |

1.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В районе сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) представлена особо охраняемыми природными территориями регионального и местного уровня.

Три ООПТ регионального значения: ландшафтный памятник природы «Петропавловский родник» - 3,1 га, ботанический памятник природы «Кашкинская дубрава» - 11,2 га и биологический охотничий заказник «Октябрьский» - 13,8 тыс. га.

Четырнадцать ООПТ местного значения на территории 9 поселений, площадью 251,7 га.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий - 14,07 тыс. га, что составляет 4,1 % площади района. Сведения о 14 территориях внесены в государственный кадастр недвижимости и учитываются при предоставлении земельных участков в пользование и владение.

В таблицах 3 и 4 приведена информация по особо охраняемым природным территориям местного значения.

Таблица 3.

Перечень ООПТ местного значения

| N п./п. | Название ООПТ местного значения | Землепользователь | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора «Чакра-Тау» | Басинское сельское поселение | 2,3 |
| 2 | Дуванский лог | Богородское сельское поселение | 10,8 |
| 3 | Исчезающая река Маш | Петропавловское сельское поселение | 82,4 |
| 4 | Ишимовская лесостепь | Ишимовское сельское поселение | 23,7 |
| 5 | Ключ д. Тляково | Русско-Сарсинское сельское поселение | 0,5 |
| 6 | Озеро «Самохвалово» | Богородское сельское поселение | 3,4 |
| Продолжение таблицы 3. |  |  |  |
| 7 | Пруд д. Атнягузи | Атнягузинское сельское поселение | 59,7 |
| 8 | Сеть озер Тураевка, Змеевка, Орловка | Щучье – Озерское сельское поселение | 13,0 |
| 9 | Скала «Лачин-Таш» | Басинское сельское поселение | 1,5 |
| 10 | Тюйное озеро | Биявашское сельское поселение | 37,7 |
| 11 | Урочище «Воешта» | Русско-Сарсинское сельское поселение | 2,1 |
| 12 | Щучье озеро | Басинское сельское поселение | 9,6 |
| 13 | Яма Миллионная | Щучье – Озерское сельское поселение | 4,0 |
| 14 | Алтынновская лесостепь | Верх-Тюшевское сельское поселение | 1,0 |

Таблица 4.

Распределение ООПТ местного значения по объектам охраны

| N п./п | Название ООПТ местного значения | Объекты охраны | Природная ценность | Историко – культурная ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора «Чакра-Тау» | экосистема, охраняемые виды растений | + | - |
| 2 | Дуванский лог | экосистема, охраняемые виды растений | + | - |
| 3 | Исчезающая река Маш | карстовая река | + | - |
| 4 | Ишимовская лесостепь | экосистема, охраняемые виды растений | + | - |
| 5 | Ключ д. Тляково | экосистема, охраняемые виды растений, гидрологический объект | + |  |
| 6 | Озеро «Самохвалово» | экосистема, охраняемые виды растений, гидрологический объект | + |  |
| 7 | Пруд д. Атнягузи | экосистема, охраняемые виды рыб (ручьевая форель) | + | - |
| 8 | Сеть озер Тураевка, Змеевка, Орловка | гидрологический объект | + | - |
| 9 | Скала «Лачин-Таш» | экосистема, охраняемые виды растений, охраняемые виды пернатых, геологическое обнажение | + |  |
| 10 | Тюйное озеро | гидрологический объект, экосистема | + | + |
| 11 | Урочище «Воешта» | гидрологический объект | - | + |
| 12 | Щучье озеро | гидрологический объект | + | - |
| 13 | Яма Миллионная | карстовая форма рельефа | + | + |
| 14 | Алтынновская лесостепь | экосистема, охраняемые виды растений | + | - |

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие особо охраняемых природных территорий разных уровней и режима в числе основных направлений государственной политики в области экологии.

- 1.4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

На территории района протекает 47 рек, расположено 30 озёр (озеро Тюйное  с лечебными грязями), 23 гидротехнических сооружений прудов на реках (далее – ГТС), 2 ключа с минеральной водой. Большинство рек района - малые, длиной менее 200 км. Район относится к зоне высокой водообеспеченности.

Реки наибольшие принадлежат к двум бассейнам: к бассейну р. Сылвы относится р. Ирень, протекающая верхней частью. Река неглубоко врезана в материк, имеет извилистое русло. Ширина долины 1-1,5 км. Вода в реке минерализована, для хозяйственно-питьевых целей ее возможности очень ограничены.

К бассейну р. Белой относятся реки Тюй с Атером, Сарс. Река Тюй протекает по западной и юго-западной границе района. Исток реки расположен в Чернушинском районе. Река Тюй по своим геометрическим размерам и по водности небольшая река, ее средний годовой расход равен 17,8 м3/сек. Более крупные притоки сосредоточены в левобережье.

Река Сарс по водности равна р. Тюй, а приток Атер в устье превосходит по величине расхода р. Тюй в два раза. Самая верхняя часть бассейна р. Тюй до впадения Атера имеет вид долины с пологими склонами (4-5°). Русло реки характеризуется малым уклоном, сильной извилистостью. Пойма двухсторонняя, ровная. Преимущественно луговая, изменяется по ширине в пределах 0,1-0,8 км.

Высота поймы 3-5 м. Глубина всей реки изменяется от 0,5 до 5 м. По физическим качествам вода р. Тюй чистая, прозрачная, с запахом гнили;  у с. Тюинска, близ устья р. Атер, вода освежается мощными источниками, выходящими по руслу реки. На вкус ощущается повышенная соленость, что ограничивает ее использование для бытовых нужд.

Река Сарс – приток реки Тюй. За исток р. Сарс принят родник. Река Сарс  – малая река с неглубоким (2-3 м) умеренно извилистым руслом, но быстрая, довольно полноводная с холодной прозрачной водой и стремительным течением, особенно в половодье. Долина р. Сарс извилистая, при ширине между бровками 1-1,2 км. Высота склонов долины возрастает от 15 до 60 м. Склоны рассечены долинами притоков и сухими логами. На дне долины почти на всем протяжении много родников и ключей, их дебит колеблется в пределах 0,01-0,25 м3/сек. Вода родников и ключей прозрачная, чистая, очень холодная (4-5 °С). Пойма двухсторонняя, по ширине измеряется в пределах 55-350 м, наиболее часто встречающаяся ширина 90-170 м, поверхность ее ровная, луговая, местами кустарниковая или поросла лесом. Берега р. Сарс высотой 1,5-2 м преимущественно обрывистые. Дно реки галечно-каменистое, ровное, густо поросло подбелом в верховье. Ширина реки 12-30 м, глубина 0,3-0,6 м. Вода реки по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу и степень ее минерализации 300-380 мг/л. Общая характеристика воды отличается высоким качеством: чистая, прозрачная, без цвета, запаха, на вкус приятная, для питья пригодная.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. на территории района расположены 23 ГТС, в том числе: - 22 ГТС - находятся в муниципальной собственности поселений, - ГТС пруда на р. Тюш в п. Тюш в собственности ООО «Рецикл».

Особую опасность в части возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывами напорного фронта плотин, представляют далее – ГТС прудов, в нижних бьефах которых расположены жилые дома, объекты экономики и инфраструктуры (потенциально опасные ГТС).  По состоянию на 1 февраля 2017 г. к ГТС прудов и водохранилищ, подлежащие декларированию безопасности отнесены 8 гидроузлов, из которых пониженный уровень безопасности имеют 4 сооружений.

Являются потенциально опасными сооружениями: ГТС прудов «Верхний»  и «Нижний» на р. Чад в п. Октябрьский; ГТС пруда «Истяк»  на р. Сарс в с. Снежное;  ГТС прудов «Верхний»  и «Нижний» на р. Сарс в п. Сарс; ГТС пруда «Цыганок»  на р. Сухой Сарс в п. Сарс; ГТС пруда на р. Ирень  в д. Атнягузи;  ГТС пруда  на р. Тюш в п. Тюш.

В целях предотвращения и минимизации негативных процессов переформирования берегов, а также обеспечения безопасности ГТС в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1330-п, было капитально отремонтированы ГТС пруда «Нижний» на р. Сарс в п. Сарс, приведено к безопасному техническому состоянию потенциально опасные  ГТС пруда

Также в 2015 году закончена реконструкция ГТС пруда - источника противопожарного водоснабжения на р. Арий в д. Шатунова.

В  рамках подпрограммы "Развитие и использование природных ресурсов" государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1325-п разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ирень в д. Атнягузи.

Основу рыбохозяйственного фонда района составляют реки, относящиеся к Камскому бассейну. Наиболее значимая из них по протяженности р. Сарс с общей длиной 135 км, относящаяся к высшей категории, что обусловлено наличием в составе ихтиофауны особо ценного вида водных биоресурсов – хариуса. Имеются места его нереста и миграций, которые являются звеном жизненного цикла рыб. Кроме рек в состав рыбохозяйственного фонда района входят пруды, расположенные в руслах Сарса, Ирени и его притоков, в которых кроме местных видов обитают и разводимые, в основном карп.

В охотхозяйствах района постоянно обитают: лось, медведь, кабан, заяц, лиса, куница, норка, выдра, бобр, енотовидная собака, рысь, барсук, глухарь, тетерев, рябчик, утка, вальдшнеп.

- 1.5. Растительность

Территория района расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ зоны хвойно-широколиственных лесов, состоящих из ели, пихты с большой примесью широколиственных пород липы, ильма, клена, реже дуба; в кустарниковом ярусе бересклет и лещина. В травяном покрове: ясменник, копытень, сныть, короставник татарский, бор развесистый, овсяница и другие виды.

В восточной  части района хорошо представлена Кунгурская лесостепь. Территория здесь интенсивно освоена  человеком, в связи, с  чем лесные участки разобщены и по площади невелики. Типичными для Кунгурской лесостепи являются осиново-березовые колки. Травяной покров их богатый. Из трав характерны: клевер средний, зонник  клубненосный, астра степная, дрок красильный,  вероника колосистая, вишня степная,  лабазник шестилепестный и другие виды растений.

Довольно часто в лесах наблюдается примесь сосны. На приречных склонах Ирени и некоторых других рек распространены небольшими участками сосняки. Они тоже имеют довольно богатый травяной покров. На остепененных лугах в условиях водоразделов и склонов произрастают мятлик луговой, вейник наземный, клубника, вероника колосистая, астра дикая, тимофеевка степная и другие виды.

ЧАСТЬ 2.

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

- 2.1.  Качество атмосферного воздуха

По материалам Государственной инспекции по экологии и природопользованию

Пермского края

Значительные по объему и разнообразные по составу выбросы и сбросы загрязняющих веществ, ежегодно образующиеся и накопленные большие объемы отходов производства и потребления, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, состояние здоровья и условия жизни населения.

Для оценки экологической ситуации на территории муниципальных образований Пермского края выполняется их ранжирование.

Из 48 муниципальных образований Пермского края Октябрьский муниципальный район занимает 16 место по уровню суммарной антропогенной нагрузки на окружающую среду. Суммарная антропогенная нагрузка определяется уровнем воздействия:

- на атмосферный воздух (выбросы предприятий и автотранспорта),

- на водные объекты (сбросы загрязняющих веществ в воду),

- на почву (размещение отходов).

По данным статистической отчетности за 2008 - 2016 г. г. значения коэффициента экологической ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Значения коэффициента экологической ситуации за 2008 - 2015 г. г.

| Наименование района | Значение коэффициента экологической ситуации по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Октябрьский | 0,83 | 0,93 | 0,86 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,0 | 1,02 |

- 2.2.  Качество почв

- По материалам федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный центр агрохимической службы «Пермский» (ФГБУ «ГЦАС «Пермский»)

Одной из важнейших экологических проблем современности является загрязнение почв тяжелыми металлами.  Тяжелые металлы, поступающие из различных источников, попадают в конечном итоге на поверхность почвы, и их дальнейшая судьба зависит от ее химических и физических свойств. Продолжительность пребывания загрязняющих компонентов в почве гораздо выше, чем в других частях биосферы, и загрязнение почв тяжелыми металлами, практически, вечно. Металлы, накопившиеся в почвах, медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растений, эрозии. При оценке экологической опасности почвенного загрязнения принимается во внимание не только его интенсивность, но и состав загрязнителей. В первую очередь это касается элементов 1 и 2 класса гигиенической опасности в соответствии с ГОСТ 17.4.1.01-83.

1 класс – мышьяк, ртуть, кадмий, селен, свинец, цинк, бериллий, фтор, бенз (а) пирен;

2 класс – хром, кобальт, бор, молибден, никель, медь, сурьма, олово;

3 класс – ванадий, марганец, серебро, фосфор.

Ежегодно с 1993 г. проводятся испытания почвенных образцов, взятых на реперных участках. Пробы являются осредненными для всей площади реперного участка и определяются как подвижные формы, так и валовые формы. Как видно из приведенных ниже данных (таб. 6), в 2015 г. превышений ПДК не обнаружено. Не обнаружено в почвах также остаточных пестицидов и радионуклидов.

Таблица 6.

Среднее содержание тяжелых металлов и токсичных элементов в почвах

Октябрьского района в 2015 г. (мг/кг)

| Наименование района | Площадь пашни, тыс. га | Тяжелые металлы |  |  |  | Токсичные элементы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | медь | цинк | кадмий | свинец | ртуть | мышьяк |
| Октябрьский | 42,76 | 19,0 | 49,9 | 0,25 | 8,0 |  |  |
| По краю | 1426,33 | 17,99 | 41,75 | 0,38 | 10,75 | 0,02 | 4,73 |
| ПДК |  | 66 | 100 | 1,0-2,0 | 65 | 2,1 | 2-10* |

*- в зависимости от механического состава и рН

- 2.3.  Радиационная обстановка

По материалам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

По программе радиационного мониторинга наблюдения ведутся за фоновой мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения (МЕД - Y-фон), как за наиболее опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность.

Наблюдения за  Y-фоном проводились Пермским ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» на  метеостанции района.

Наблюдения за МЭД гамма-излучения ведутся ежедневно три раза в сутки по прибору ДКГ-03Д «Грач».

Уровень  Y-фона  не превышал 0,11 мкЗв/час, то есть был в пределах естественного.

# 2.4. Климатические особенности в 2017 году

По материалам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Таблица 7.

Метеорологические параметры 2017г.

| Наименование территории | Ближайшая метеостанция | Абс. мин. темп-ра, ºС | Абс. макс. темп-ра, ºС | Ср. год. температура воздуха /норма | Сред. скор. ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьский район | Чернушка | -37,9 | 30,1 | 2,8 / 1,9 | 2,2 |

ЧАСТЬ 3.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1.ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю

Из всех факторов окружающей среды наиболее значимым для здоровья человека является атмосферный воздух.

Данные по выбросам загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в 2017 г. приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Основные показатели по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу

по Октябрьскому муниципальному району  в 2017 году

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха | 11 | 14 | 19 |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 11.501 | 9.955 | 7.23 |
| Твёрдые вещества ( тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 0.038 | 0.053 | 0.104 |
| Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 11.463 | 9.903 | 7.126 |
| Диоксид серы ( тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 0.041 | 0.052 | 0.025 |
| Оксид углерода ( тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 0.8 | 1.071 | 1.094 |
| Оксиды азота (в пересчёте на NO2) (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 0.667 | 0.857 | 0.845 |
| Углеводороды ( тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 9.759 | 7.713 | 4.931 |
| Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн) | 196.397 | 208.857 | 229.216 |
| Прочие газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 0 | 0 | 0.002 |
| Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) | 11.501 | 9.956 | 7.23 |

По данным федерального статистического наблюдения на  предприятиях различных видов экономической деятельности функционировало 19 объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха. Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников  в 2017году составило 7,23 тыс. т загрязняющих веществ.

По сравнению с 2016 годом количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ снизилось в районе в 2017 году на 2,725 тыс. т, или  на 27,4 %.

3.2. Воздействие на водные объекты

По материалам Камского бассейнового водного управления

В 2017 г. количество сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты  составило

430,0 тысяч м3 (на 92,74 тысяч м3 меньше, чем в 2016г.), масса сброса  загрязненных веществ составил 322,73 тонны (в 2016г. - 434,73 тонны).

Основными загрязнителями на территории Октябрьского района являются МУП «Терра, МУП «Комфорт», Алмазное линейное производственное управление – филиал  ООО «Газпром трансгаз Чайковский и неорганизованные ливневые стоки.

## 3.3. Отходы производства и потребления

По материалам Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю

В 2017 г. объем образования отходов производства и потребления в целом по району  составил 1579,9 тонн.  Сводные сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления по данным обработки форм 2-ТП (отходы) предприятий Октябрьского муниципального района  в 2017 г приведены в табл. 9.

Таблица 9.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления по Октябрьскому муниципальному району  в 2017 году, в тоннах

| Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступ ление отходов из других организаций | Исполь зование отходов | Обез врежи вание отходов | Передача отходов другим организациям |  |  |  |  | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год |  |  | Наличие на пред приятии на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Из них для: |  |  |  | Всего | Из них: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | исполь зования | обез врежи вания | хране ния | захоро нения |  | хранение | захоро нение |  |
| 7,9 | 1 579,9 | 78 362,3 | 100,1 | 78 266,3 | 330,0 | 657,2 | 583,4 | 0,5 | 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 |

3.3.1. Информация о наличии и состоянии объектов размещения отходов

На территории Октябрьского муниципального района  находится 1 межмуниципальный объект захоронения отходов, имеющей  лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности - полигон ТБО в п. Октябрьский (МУП «Автотранспортник»). Полигон ТБО расположен юго-восточнее п. Сарс на расстоянии 1,05 км и севернее от п. Октябрьский на расстоянии 2,3 км, расстояние от автодороги (п. Октябрьский – п. Сарс) составляет 1200 м.
           В целях организации утилизации и переработки буровых и нефтесодержащих отходов организована работа Площадки обезвреживания и рекультивации (обезвреживание, переработка) буровых растворов и буровых шламов, нефтезагрязненных грунтов и нефтесодержащей жидкости, свозимых со всей территории Октябрьского района, с 3 картами накопителями жидких отходов «Трифоновская»  ООО «Военная экология».

В 2017г. совместно  с администрациями муниципальных образований проведены мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципальных образований Октябрьского муниципального района. Выявлено и ликвидировано несанкционированных свалок на территории 6 населенных пунктов на площади 0,4 га с количеством выявленных отходов 1800 куб. м.

ЧАСТЬ 4.

Организации и  проведения публичных слушаний

по вопросам, подлежащим обязательной экологической экспертизе

Публичные слушания по вопросам, подлежащим обязательной экологической экспертизе, проводятся  в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ   «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ), приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края.

Целью проведения публичных слушаний по данным вопросам является, информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Объекты публичных слушаний по вопросам, подлежащим обязательной экологической экспертизе в 2017 г. представлены следующими видами документации:

– проектная документация по обустройству наземной инфраструктуры кустовых площадок нефтяных и газовых скважин, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (1 объект);

– материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
в Пермском крае (1 объект).

ЧАСТЬ 5.

# Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды

Экологическое информирование населения является важной составляющей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения Пермского края. Разработка и реализация мероприятий по экологическому просвещению населения осуществляется в рамках

муниципальной программы Октябрьского муниципального района Пермского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 28 августа 2014 года № 475.

Работа ведется по двум основным направления:

1. Обеспечение населения своевременной и достоверной информацией о состоянии и об охране окружающей среды Октябрьского муниципального района Пермского края, природоохранных мероприятиях.

2. Повышение экологической компетентности специалистов различных целевых групп.

По первому направлению в Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 22 октября 2010 г. № 774-п «О распространении информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране» в 2017 г. осуществлялось информирование населения о  состоянии окружающей среды Октябрьского муниципального района Пермского края через следующие каналы коммуникации:

- ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды Октябрьского муниципального района» (далее – Доклад);

- общественно-политическая газета Октябрьского района «Вперед»;

- официальный сайт Октябрьского муниципального района Пермского края.

Выпуск ежегодного Доклада позволяет реализовать право населения Октябрьского муниципального района Пермского края на получение достоверной экологической информации. Подготовка Доклада осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 6), перечнем поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. (п. 18). Электронная версия Доклада размещается на сайте  Октябрьского муниципального района Пермского края.

ЧАСТЬ 6.

# Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры

В Октябрьском муниципальном районе Пермского края проводится целенаправленная работа по формированию экологической культуры, которая реализуется через систему экологического образования, воспитания и просвещения населения. Среди ключевых направлений можно выделить следующие:

- внедрение ступенчатой системы экологического образования: детский сад – школа;

- развитие системы экологического дополнительного образования через деятельность МБУДО "Дом детского творчества" эколого-биологической направленности и школьных лесничеств;

- инициирование активности всех групп населения через организацию экологических конкурсов, акций, праздников, рейдов и т.д.;

- развитие экологического образования средствами образовательных учреждений, библиотечных систем, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

- организация экологического информирования населения района через средства массовой информации; освещение деятельности природоохранных органов в средствах массовой информации; издание специализированных изданий;

- разработка и реализация мероприятий по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения осуществляется в рамках муниципальной программы Октябрьского муниципального района Пермского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 28 августа 2014 года № 475.

6.1. Инициирование активности всех групп населения через организацию экологических конкурсов, акций, праздников, рейдов

В 2017 году в районе Управлением ресурсами и развития инфраструктуры Октябрьского муниципального района  Пермского края выполнено следующее:

1. Организовано проведение Общероссийской природоохранной акции по очистке и благоустройству берегов малых рек и водоёмов «Вода России». Участниками очищены берега водных объектов: берегов пруда "Верхний" на р.Чад в п.Октябрьский, пруда "Истяк" на р. Сарс в с.Снежное, прудов "Верхний" и "Нижний"  на р. Сарс в п.Сарс, р. Тюш в п. Тюш и др.

2.  Организовано проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2017». Акцию поддержали 13 городских и сельских поселений района.

За участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна - 2017» Фондом им. В.И. Вернадского жители села Богородск и деревни Шатунова  Октябрьского муниципального района награждены дипломом  за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды. Жителями высажено 1500 саженцев ели на площади 0,9 га.

3. В целях инициирования активности всех групп населения через организацию экологических конкурсов, акций, праздников, рейдов Октябрьского муниципального Пермского края организуется в районе ежегодно с 15 апреля по 15 сентября  Акция Дней защиты от экологической опасности в Октябрьском районе регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (далее – Акция) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. № 96-п «О проведении Акции дней защиты от экологической опасности».

Цель Акции – поддержка массового общественного движения по оздоровлению окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, решению наиболее актуальных экологических проблем.

В 2017 году в Акции приняли участие все поселения района: 2 городских и 11 сельских, около 9 тыс. человек. В период проведения Акции – с 15 апреля по 15 сентября – в районе состоялось более 800 мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению (конкурсы, акции, экологические праздники, выставки, конференции, семинары,  фестивали). Их участниками стали жители района, основная доля которых – воспитанники дошкольных учреждений, школьники и молодежь.

В субботниках и акциях по весенней очистке территорий приняли участие почти  3 тыс. человек. На территориях населённых пунктов жители района  высадили  966  саженцев деревьев и кустарников. В весенний период мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 2,7 га, высажено 6600 саженцев ели и лиственницы.

В соответствии с решением организационного комитета победителем Акции в 2017 году стал  Октябрьский муниципальный район, заняв I место.

4.  Организовано проведение Акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия» со 2 по 30 сентября 2017 года. Точки уборки в районе: поселки, села, деревни (парки культуры и отдыха, скверы, территории образовательных,  культурно - досуговых учреждений и у памятников воинам ВОВ, учреждений здравоохранения, улицы, зоны отдыха (детские площадки, стадионы, особо охраняемые природные территории).

На территории района также   реализовывалась муниципальная Октябрьского муниципального района Пермского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 28 августа 2014 года № 475, в соответствии с которой,  за счет средств бюджета района проводились мероприятия по экологическому воспитанию школьников и населения.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году из бюджета Октябрьского муниципального района были выделены средства в размере 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программных мероприятий проведены  районные конкурсы:

1. среди учащихся  Октябрьского муниципального района:

1.1. Муниципальный конкурс–экологический КВН «Бережем природу вместе!» прошел среди воспитанников городских ДОУ района 29 марта 2017г. на базе МБУК «Сарсинский Дом культуры».  В нем приняли участие 7 команд (24 дошкольника) из МБДОУ Детский сад «Радуга», МБДОУ Детский сад «Снежинка», МБДОУ Детский сад Ёлочка», МБДОУ «Детский сад им. Кирова» и МБДОУ Детский сад «Солнышко». Конкурс содействовал развитию навыков экологической культуры дошкольников, в ходе его проведения малышам предоставлена возможность обобщить знания о природных сообществах, бережном отношении к природе.

2. среди учащихся  Октябрьского муниципального района:

2.1. Проектов акции «Чистая вода», о проведении акции «Чистая вода».  В Конкурсе приняли участие 4 общеобразовательных учреждения: - МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»; - МБОУ «Тюшевская СОШ»; - МКОУ «Леунская ООШ»; - МКОУ«Больше - Сарсинская ООШ».

На заочном этапе краевого конкурса «Чистая вода» приняли участие  5 человек,  учащиеся образовательных учреждений Октябрьского муниципального района. В финал конкурса были приглашены 5  участников  заочного этапа.

2.2. Художественно-изобразительного  творчества и художественных работ из растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР». В Конкурсе приняли участие более 220 воспитанников и школьников из 31  образовательных учреждений района.

2.3. 14 июня 2017 г. на территории  п. Тюш состоялся V районный слёт юных экологов, посвященный  Году экологии. В нем приняли участие команды учащихся 7-9 классов из 18  общеобразовательных школ  Октябрьского муниципального района, это 114 детей и 40 взрослых (руководители и их помощники).

3. среди библиотечных специалистов

3.1. Творческо-информационных работ  по формированию экологического сознания населения «ЭкоИнформ.ru» среди библиотечных специалистов МКУ «Октябрьская ЦБС» и общеобразовательных учреждений  Октябрьского муниципального района. В Конкурсе приняли участие 13 специалистов.

4. среди населения

4.1. Фотоконкурс «Твой след на Земле».   В Конкурсе приняли участие 43 человека.

Продолжается поддержка центра экологической информации путем пополнения библиотечного фонда.

6.2. Экологическое образование в Октябрьском районе

6.2.1. Экологическое образование в дошкольных образовательных учреждениях

Экологическое образование осуществляется в 23 дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования, внимание педагогических коллективов к вопросам экологического воспитания и образования возросло, увеличилось количество мероприятий, появились разнообразные формы организация детей, различные формы организации совместной деятельности, взаимодействия с родителями.

В основную образовательную программу включены парциальные программы и методические пособия экологической направленности:

Ахметова Н.Н. Люби и знай свой край /План-программа по краеведению в дошкольном образовательном учреждении: Методические разработки. Часть I, II.  – Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 1999.

Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: Учеб. пособие /И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. – М.: Педагогическое общество России, 2003.

«МЫ». Программа экологического образования детей /Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: «Детство-пресс», 2002

Добро пожаловать в экологию!  Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. /Сост. О.А. Воронкевич. – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников /О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ «Сфера», 2001.

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: Учеб. пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.

Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2003.

Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-метод. пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Асар», 2001.

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.

Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времена года. Комплексные занятия. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008.

Юный эколог - программа и условия ее реализации в детском саду. С.Н. Николаева;

«Чистота природы» Г. Х. Хакимовой на татарском языке;

Программа воспитания и обучения для национальных детских садов под редакцией Юсупова Ф.Ю.; - «Красота природы», Ибрагимова Ф.З. Казань, 2002

Учебно-методическое пособие «Игровые экологические занятия с детьми» Л. П. Молодовой, 2003г.

Таким образом, дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, получают экологическое образование в каждой возрастной группе, начиная с первой младшей.

Новые федеральные стандарты предъявляют требования не только к содержанию образования, но и к организации образовательной среды и формам организации деятельности. Экологическое образование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в форме совместной деятельности в процессе наблюдений, опытов, экскурсий в природу, чтения художественной литературы, различных игр, природоохранной, трудовой (уход за растениями, животными) и проектной деятельности. В дошкольных образовательных организациях района создана необходимая развивающая экологическая среда: в группах организованы уголки природы в соответствии с возрастом воспитанников, на участках созданы зеленые зоны: высажены деревья, кустарники, цветочные клумбы с  цветами, за которыми осуществляются наблюдения и уход.

Охват детей дошкольного возраста экологическим образованием в 2017 году составил 1696 чел. Дошкольные образовательные учреждения  района  активно участвуют в районных экологических мероприятиях и таких как Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2017»,  Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия».

Детские сады активно взаимодействуют с родителями, привлекают их к участию в викторинах, конкурсах, экскурсиях, в облагораживании территорий.

В дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского муниципального района осуществляется мониторинг качества знаний по экологическому направлению. Мониторинг свидетельствует о высоком уровне сформированности экологических представлений у дошкольников. В 2017 году (по сравнению с 2014 годом) количество детей с высоким уровнем увеличилось с 44 до 56%.

6.2.2. Экологическое образование в общеобразовательных школах

В общеобразовательных учреждениях района содержание экологического образования интегрировано в образовательные программы, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации.

В начальной школе экологическое образование интегрировано в содержание курса «Окружающий мир», на 2–3-й ступенях – в содержание курсов «Биология», «Химия», «Естествознание», «География», «Технология». В профильных классах на старшей ступени некоторых школ края изучается курс «Экология». В большинстве общеобразовательных организаций района экологическое образование включаются в дополнительные образовательные программы и мероприятия экологической тематики.

Охват учащихся экологическим образованием в 25 школах района составляет 3784 человек. На  территории  п. Тюш состоялся V районный слёт юных экологов, посвященный  Году экологии. В нем приняли участие команды учащихся 7-9 классов из 18  общеобразовательных школ  Октябрьского муниципального района, это 114 детей и 40 взрослых (руководители и их помощники).

Большая работа по организации природоохранной работы и экологическому просвещению школьников  Октябрьского района осуществляется при содействии Управления ресурсами и развития инфраструктуры Октябрьского муниципального района.  В районе среди учащихся  были проведены районные конкурсы: «Флора-Декор», проектов акции «Чистая вода».

6.2.3. Экологическое образование в учреждениях дополнительного образования

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в настоящее время предусмотрены 6 направленностей дополнительного образования детей, одной из которых является естественнонаучная, включающая в себя, в том числе содержание ранее самостоятельной эколого-биологической направленности (сейчас эколого-биологический тематический цикл).

Растёт внимание педагогических коллективов Октябрьского муниципального района к вопросам экологического воспитания и образования, увеличилось количество мероприятий, появились разнообразные формы организации деятельности детей,  взаимодействия с родителями.

На базе  МБОУ ДОД «Дом детского творчества» по программам дополнительного образования занималось:  4 объединения  эколого-биологической и туристко - краеведческой направленности, в них обучалось 90 детей.  В течение учебного года проводятся экологические мероприятия.

МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» несколько лет реализует мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры дошкольников и школьников образовательных учреждений района. Данная работа ведется через различные формы путем сотрудничества с педагогами районных методических объединений, социальными партнерами: Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, отделением дополнительного образования детей «Экологический центр» государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» и др.

Мероприятия экологической направленности проводились на протяжении всего учебного года, в соответствии с планом работы ИМЦ. Их содержание включало необходимые условия, обеспечивающие развитие и социализацию детей на основе про экологических ценностей.

В феврале 2017 г. школьники представили исследовательские проекты по экологии в рамках муниципального этапа конкурса исследовательских работ в области естественно-математических, социально-гуманитарных и эколого-биологических наук». Интересные исследовательские работы представили:

Бурцева Екатерина, ученица 10 кл. МБОУ «Сарсинская СОШ» (рук. Давляева Е.А.), Жданова Анастасия, учениц 9 класса МБОУ «Октябрьская СОШ №1» (рук. Поезжаева Р.М.), Немчанинова Дарья, ученица 10 класса МБОУ «Октябрьская СОШ №1» (рук. Мустафина Р.С.) и Хаматова Ильяна, учениц 9 класса МБОУ «Октябрьская СОШ №1» (рук. Поезжаева Г.Т.). Кроме того, Бурцева Екатерина приняла участие в Российской научно-практической конференции (г. Красноуфимск).

26 апреля 2017 года   на базе МБУК «Сарсинский Дом культуры» прошел районный фестиваль-конкурс детского музыкального творчества «Весёлые нотки», посвященный году экологии «Цветущая весна» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

В нем приняло участие 145 дошкольников из 20 дошкольных учреждений района. Педколлектив МБДОУ Детский сад «Аленушка»  порадовал собравшихся прекрасной организацией праздничного концерта.

21 июня 2017г. состоялась практическая конференция среди педагогов дошкольных образовательных организаций района «Экологическое образование детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». Педагоги выступили с тематическими докладами об экологическом воспитании дошкольников, прошла «Ярмарка педагогических идей», где они «продавали» свой накопленный опыт работы по экологическому воспитанию детей через игровые приемы, использование разнообразных дидактических материалов, музыку, изобразительное искусство и пр. В рамках конференции представлены тематические стендовые доклады, выставка поделок педагогов и детей из бросового материала, книжная выставка детской художественной литературы. Воспитанники МБДОУ «Детский сад им. Кирова» показали танцевальные номера на экологическую тему.

В рамках традиционного конкурса «Компьютер вокруг нас» с использованием ИКТ, в номинации «Мультимедиа проект» по теме «Эко взгляд» старшеклассниками представлены проекты, где остро затронуты экологические проблемы современного общества (проекты Шихова Евгения, 8 Г кл. МБОУ «Октябрьская СОШ №1» и Вилисовой Дарьи, 8кл. МКОУ «Редькинская ООШ»), проблемы района (коллективный проект учениц МБОУ «Тюшевская СОШ»), утилизация ТБО (проект ученицы 10 кл. МКОУ «Енапаевская СОШ» Габдиновой Эльнары). А ученик 8 кл. МКОУ «Больше - Сарсинская ООШ» представил природоохранную деятельность школьного экологического отряда «Росинка».

Анализ деятельности МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» по экологическому направлению позволяет сделать вывод о том, что мероприятия, проводимые на уровне района, содействуют развитию экологического сознания и мировоззрения детей